ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ – СОФИЯ Юбилейна приложна научно-техническа конференция „65 години Хидротехнически факултет и 15 години немскоезиково обучение” 6–7 ноември 2014 6–7 November 2014 International Jubilee Conference „65th Anniversary Faculty of Hydraulic Engineering and 15th Anniversary Hydraulic Engineering in German” ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY – SOFIA 2014

# ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДИФЕРЕНЦИАЛНО КВАДРАТИЧНия МЕТОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ УСТОЙЧИВОСТТА НА
ЦЕНТРИЧНО НАТИСНАТА КОЛОНА С
ПРОМЕНЛИВО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ

Д. Киндова-Петрова, Св. Лилкова-Маркова

Ключови думи: устойчивост, колона, диференциално квадратичен метод

Научна област: механика

резюме

Приложен е диференцилно квадратичният метод (ДКМ) за изследване устойчивостта на центрично натисната колона с променливо напречно сечение. Тя е ставно подпряна в двата края. Разгледани са два случая на линейно изменение на ширината на напречното сечение по височината на колоната. Получените резултати чрез ДКМ са сравнени с тези от точното решение.

# 1. Въведение

Определянето на големината на критичната сила на колона е често срещана задача в строителното инженерство. Изборът на променливо напречно сечение се обуславя от различни съображения – икономичност, сигурност, естетика и др.

Първи по-значими изследвания на устойчивостта на колони с променливо напречно сечение са извършени от Динник през 1914 г. Към ранните проучвания по тази тема се отнася и това на Тимошенко [8].

Числените методи се използват все повече поради голямото развитие и разпространение на компютърните технологии. Диференциално квадратичният метод (ДКМ) е предложен от Белман и Касти [4] през 1971 г. По-късно Шу и Ричардс [7] прилагат ДКМ, като правят подобрения при избора на възли. ДКМ е много ефективен числен метод. В сравнение с метода на крайните елементи и метода на крайните разлики, ДКМ изисква значително по-малко ресурс от оперативна памет, време за изчисление и брой на възлови точки за постигане на точност на решението от същия порядък.

В настоящата статия се изследва устойчивостта на ставно подпряна колона с променливо напречно сечение. Решението се извършва чрез ДКМ. Получените резултати са сравнени с точните стойности, дадени в [1].

# 2. Диференциално квадратичен метод

Произволна непрекъсната функция f(x) в интервала [a,b] се представя приблизително чрез интерполационния полином на Лагранж PN (x) по следния начин:

,	(1)

където N е броят на възлите; f(xi) − стойността на функцията във възел xi, а li(x) − коефициентите на Лагранж. Последните могат да се определят от следните изрази:

,	(2)

където M(x)=(x-x1)(x-x2)…(x-xN), a M (1)(xi)=(xi-x1)…(xi-xi-1)(xi-xi+1)…(xi-xN).

Коефициентите на Лагранж притежават свойството lk (xi)=1 за i=k и lk (xi)=0 за .

Производните от n-ти ред на функцията f (n)(x) се представят отново като  линейна комбинация от стойностите на функцията f(x) в същите възли xi:

.	(3)

f(xj) е стойност на функцията във възел xj, cij(n) са теглови множители, които зависят от реда на производната и от броя възли. При подхода на Куан и Чанг, даден в [6], тегловите коефициенти на първата производна се определят от

, за  i ≠ j ,          .	(4)

За определяне на тегловите коефициенти на производните от по-висок ред в случая е използван подходът на матричното размножаване, при който

,	(5)

където [C(m)] е матрицата на тегловите множители на производната от m–ти ред, а [C(1)] е матрицата на тегловите множители на първата производна. Те имат следния вид:

, …, .	(6)

Точността на ДКМ зависи от броя на възловите точки и тяхното разпределение в интервала, особено когато се отчитат гранични условия. При намаляване на разстоянията между възлите в краищата на разглеждания интервал се получава по-добра сходимост на решението, отколкото при равномерно разпределение на възловите точки. Координатата на произволна точка xi в интервала [a,b] при равномерно разпределение на възлите може да се определи чрез

(7)

Най-голямо приложение намират т. нар. Чебишев-Гаус-Лобато (Chebyshev–Gauss–Lobatto) възли, чиито предимства са дискутирани в [5]:

.	(8)

# 3. Приложение на диференциално квадратичния метод за изследване на устойчивост на колона с променливо
напречно сечение

Задачата за устойчивост на колона, натоварена с натискова сила F и постоянно напречно сечение, е разгледана и в учебниците по съпротивление на материалите [3].

При изменение на напречното сечение по височина на колоната диференциалното уравнение, описващо проблема, e [8]

(9)

Линейната променлива, която се изменя по оста на гредата е означена с x[0, l], EIy(x) е коравината на огъване, а w(x) – функцията на напречните премествания.

Въвежда се основен инерционен момент I1 (при x=0). След полагане на a(x)=l2Iy(x)/I1 и =Fl2/(EI1) се получава диференциалното уравнение:

(10)

Прилагайки ДКМ, уравнение (10) се записва за всеки възел xi

(11)

като i се мени от 1 до N. След полагане на w(xi)=wi, a(xi)=ai и отчитане на приблизителното представяне на втората производна на функцията на напречните премествания , уравнения (11) вече имат следния вид:

.	(12)

Получава се система от N хомогенни линейни уравнения за напречните премествания wi:

(13)

Системата от уравнения (13) има ненулево решение, когато детерминантата от коефициентите ѝ е равна на нула. Получава се уравнение от N-та степен спрямо неизвестната величина . Най-малката положителна стойност  съответства на критичната сила Fcr.

.	(14)

От уравнение (14) ясно се вижда, че изменението на параметъра  изцяло отразява промяната на критичната сила Fcr.

За конкретната статическа схема на колоната трябва да се отчетат и граничните условия. Te са свързани с напречнoтo преместванe, завъртанe, огъващ момент или напречнa силa в крайните сечения. Тези зависимости се изразяват чрез стойността в конкретния възел съответно на функцията на напречното преместване, нейната първа, втора или трета производна.

# 4. Числени примери

Колоната е ставно подпряна в двата си края и е натоварена центрично с натискова сила . Напречното ѝ сечение е правоъгълно, като само по-малкият му размер b(x) се изменя линейно по височина на колоната. Разглеждат се: случай 1 – симетрично (спрямо средата на колоната) изменение на ширината на сечението; случай 2 – линейно изменение на ширината на сечението по цялата височина на колоната.

случай 1                                                                                 случай 2

Фиг. 1. Схеми на разглежданите колони

## 4.1. Случай 1

Използва се симетрията и се разглежда само едната половина на колоната. Номерата на възлите върху тази част са от 1 до N. Чрез функцията на инерционния момент Iy(x)=h3b(x)/12 се определят стойностите на a(xi)=ai във възел xi

(15)

Отчитат се граничните условия, като се съобразява, че при опорното сечение напречнoто преместванe w(0)=0 и огъващият момент са равни на нула d 2w(0)/dx2=0. За другото разглеждано сечение, което в случая е средно за колоната, се използва фактът, че поради симетрията то не се завърта dw(l/2)/dx=0. Удовлетворяването на първoтo условие се осъщяствява чрез директно полагане на w1=0. От уравнение (11) и второто граничнo условиe, записанo във вида w(2)(x1)= 0, следва, че първото хомогеннo уравнениe e изпълненo за всяко wi и тo се премахва от системата. Последното гранично условие се използва във вида wN-1= wN+1. Получава се уравнение от (N-1)-ва степен спрямо неизвестната величина .

Отклонението  от точната стойност на Т, дадена в [1], за различни значения на b1/b2 и N са дадени в табл. 1. Забелязва се, че дори и при малък брой възли (N=5), ДКМ дава резултати, близки до точните.

На фиг. 2 е представено изменението на отклонението в зависимост от отношението на b1/b2 при ДКМ и метода на крайните разлики. Данните за последния са взети от [2]. Прави впечатление еднаквият вид на графиките на изменение на отклонението при двата метода. Диаграмите са почти паралелни, с изключение на кривата при N=5 и равномерно разпределение на възлите. Отклонението при ДКМ за b1/b2=1 клони към 0, докато при метода на крайните разлики то е значително. Отклоненията при метода на крайните разлики са винаги положителни, докато при ДКМ те са както положителни, така и отрицателни. При равномерно разпределение на възлите преобладават отрицателните отклонения от точното решение.

Таблица 1. Изменение на  според b1/b2 и брой възли N за случай 1

| N | Разпределение на възлите | b1/b2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | 64,80 | 35,05 | 19,67 | 14,35 | 11,61 | 9,870 |
| 5 | равномерно |  | -0,38 | -0,52 | -0,83 | -0,66 | -0,18 | -0,06 |
|  | Чебишев-Гаус-Лобато |  | -0,46 | -0,40 | -0,36 | -0,16 | 0,14 | -0,01 |
| 6 | равномерно |  | -0,51 | -0,58 | -0,63 | -0,38 | 0,03 | 0,00 |
|  | Чебишев-Гаус-Лобато |  | -0,28 | -0,17 | -0,17 | -0,03 | 0,22 | 0,00 |
| 7 | равномерно |  | -0,36 | -0,39 | -0,45 | -0,24 | 0,11 | 0,00 |
|  | Чебишев-Гаус-Лобато |  | -0,16 | -0,06 | -0,10 | 0,03 | 0,25 | 0,00 |
| 8 | равномерно |  | -0,36 | -0,32 | -0,34 | -0,16 | 0,15 | 0,00 |
|  | Чебишев-Гаус-Лобато |  | -0,12 | -0,02 | -0,06 | 0,05 | 0,26 | 0,00 |
| 9 | равномерно |  | -0,28 | -0,24 | -0,26 | -0,10 | 0,18 | 0,00 |
|  | Чебишев-Гаус-Лобато |  | -0,09 | -0,01 | -0,05 | 0,06 | 0,27 | 0,00 |
| 10 | равномерно |  | -0,26 | -0,19 | -0,22 | -0,06 | 0,20 | 0,00 |
|  | Чебишев-Гаус-Лобато |  | -0,08 | 0,00 | -0,04 | 0,07 | 0,27 | 0,00 |

, %

, %

Фиг. 2. Отклонение от точните стойности  в % за случай 1

## 4.2. Случай 2

За случай 2 стойностите на a(xi)=ai във възел xi са:

(16)

При ставно подпиране на колоната крайните сечения  нямат напречнo преместванe w(0)=w(l)=0 и огъващият момент е равен на нула d2w(0)/dx2=d2w(l)/dx2=0. Първите условия се удовлетворяват чрез директно полагане на w1=0 и wN =0. От (11) и граничните условия, записани във вида w(2)(x1)= w(2)(xN)=0, следва, че първото и последното уравнение в системата са изпълнени за всяко wi и трябва да се премахнат.

Таблица 2. Изменение на  според b2/b1 и брой възли N за случай 2

| N | Разпределение на възлите | b2/b1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | 4,67 | 5,41 | 6,78 | 7,78 | 8,85 | 9,87 |
| 5 | равномерно |  | 3,30 | 2,40 | 2,07 | -0,81 | -1,04 | -0,99 |
|  | Чебишев-Гаус-Лобато |  | -0,39 | -0,74 | 1,26 | -0,17 | 0,26 | 0,47 |
| 6 | равномерно |  | 1,94 | 1,10 | 1,60 | -0,69 | -0,64 | -0,52 |
|  | Чебишев-Гаус-Лобато |  | -0,16 | -0,15 | 1,50 | -0,34 | -0,13 | 0,03 |
| 7 | равномерно |  | 0,78 | 0,18 | 1,46 | -0,38 | -0,14 | 0,03 |
|  | Чебишев-Гаус-Лобато |  | 0,00 | -0,03 | 1,50 | -0,37 | -0,15 | 0,00 |
| 8 | равномерно |  | 0,51 | 0,09 | 1,47 | -0,37 | -0,14 | 0,02 |
|  | Чебишев-Гаус-Лобато |  | 0,04 | -0,02 | 1,49 | -0,37 | -0,15 | 0,00 |
| 9 | равномерно |  | 0,26 | 0,01 | 1,49 | -0,37 | -0,15 | 0,00 |
|  | Чебишев-Гаус-Лобато |  | 0,06 | -0,02 | 1,49 | -0,37 | -0,15 | 0,00 |
| 10 | равномерно |  | 0,20 | 0,00 | 1,49 | -0,37 | -0,15 | 0,00 |
|  | Чебишев-Гаус-Лобато |  | 0,07 | -0,02 | 1,49 | -0,37 | -0,15 | 0,00 |

От табл. 2 се вижда, че отклоненията от точното решение при този случай са по-големи спрямо тези при случай 1. За различни b2/b1 отклоненията клонят към конкретна стойност, различна от нула. Тя не се променя дори и при увеличаване на броя на възлите.

, %

, %

Фиг. 3. Отклонение от точните стойности  в % за случай 2

На фиг. 3, както и при случай 1, се забелязват паралелно отместени графики на отклонението при двата метода. Отново диаграмата на отклоненията при N=5 за равномерно разпределение на възлите се различава от останалите. При N=10 отклоненията, получени чрез ДКМ при равномерно разпределение на възлите и възлите на Чебишев-Гаус-Лобато, съвпадат при повечето стойности на b2/b1.

# 5. Изводи

Разгледаният подход има много бърза сходимост на решенето. Максималното отклонение от точното решение се получава по-малко от 1% за първата схема и 2,5% – за втората, даже при разделяне на колoната на 4 части (N=5). Отклоненията от точното решение са, както положителни, така и отрицателни. По-близки резултати до точните се получават при възлите на Чебишев-Гаус-Лобато, отколкото при равномерното им разпределение.

Литература

- Алексеев, П. И. Устойчивость стержней и балок. Изд. “Будiвельник”, Киев, 1964.

- Киндова-Петрова, Д., Св. Лилкова-Маркова, В. Балабанов. Устойчивост на центрично натисната колона с променливо напречно сечение. Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ2012, София.

- Младенов, К., Й. Клечеров, Св. Лилкова-Маркова, В. Ризов. Съпротивление на материалите. АВС „Техника”, 2012, София.

- Bellman, R. E., J. Casti. Differential Quadrature and Long-Term Integration. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 1971, (34), 235-238.

- Bert, C. W., M. Malik. Differential quadrature method in computational mechanics: a review, Applied Mechanics Reviews, 1996, (49), 1–28.

- Shu, C. Differential Quadrature and Its Application in Engineering. Springer-Verlag, London, 2000.

- Shu, C., B. E. Richards. Application of Generalized Differential Quadrature to Solve Two-Dimensional Incompressible Navier-Stokes Equations. International Journal of Numerical Methods in Fluids, 1992, (15), 791–798.

- Timoshenko, S. P., J. M. Gere. Theоry of Elastic Stability. New York: Mc-Graw Hill, 1961.

# Application of the differential quadrature method to stability analysis of AXIALLY COMPRESSED COLUMN WITH VARIABLE CROSS-SECTION

D. Kindova-Petrova, Sv. Lilkova-Markova

Keywords: stability, variable cross-section, differential quadrature method

Research area: mechanics

ABSTRACT

The differential quadrature method (DQM) is applied to study the stability of axially compressed column with variable cross-section. The static scheme of the component is hinged-hinged. Two different cases of linear variation of cross-sections width are considered. The obtained results from DQM are compared with those obtained from the exact solution.

Димитрина Киндова-Петрова, гл. ас., кат. “Техническа механика”, УАСГ, бул. “Хр. Смирненски” № 1, 1046 София, e-mail: dkindova@abv.bg

Светлана Лилкова-Маркова, проф. д-р, кат. “Техническа механика”, УАСГ, бул. “Хр. Смирненски” № 1, 1046 София, e-mail: lilkovasvetlana@gmail.com

Dimitrina Kindova-Petrova, Assist. Prof. Eng., Dpt. “Technical Mechanics”, UACEG, 1 H. Smirnenski Blvd., Sofia 1046, e-mail: dkindova@abv.bg

Svetlana Lilkova-Markova, Prof. Dr. Eng., Dpt. “Technical Mechanics”, UACEG, 1 H. Smirnenski Blvd., Sofia 1046, e-mail: lilkovasvetlana@gmail.com